«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель:    Холуева Н.В.

«11»  апреля 2012 г.

Паспорт доступности социальных объектов №__________

муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 13» п. Бобровский

(полное юридическое наименование объекта)

624019 Свердловская область,  Сысертский район,  п. Бобровский,  ул. Дёмина, д.13                                   тел.(34374) 7-17-70 bobr_school13@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

Ведомственная принадлежность объекта: Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Вид деятельности: образовательная

Форма собственности объекта: муниципальная

Размещение объекта: Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Демина,13

отдельно стоящее здание  3 этажа;						
год постройки (капитального ремонта) 1957г.

Объем предоставляемых услуг  240 обучающихся

- Наружные входы. Входная группа

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Крыльцо или входная площадка |  |  |  |
| Высота площадки, см | 60 | --- | --- |
| Поручни (ограждение) | Нет | да, если высота площадки более 45 см | К, О, С |
| Нескользкое при намокании покрытие | Да | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | Нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | Нет | не менее 30 | К, О |
| Лестница наружного входа |  |  |  |
| Ширина марша, см | 140 | не менее 135 | О, С |
| Высота ступени, см | 17 | не более 15 | О, С |
| Глубина проступи, см | 31 | не менее 30 | О, С |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | Нет | да | С |
| Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | Нет | да | О, С |
| Нескользкое при намокании покрытие | Да | да | О, С, Г |
| Поручни ограждения лестницы |  |  |  |
| Поручни с двух сторон непрерывные | Нет | да | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, см |  | не менее 30 | О, С |
| Пандус наружного входа нет |  |  |  |
| Ширина марша при одностороннем движении, см | нет | не менее 100 | К |
| Уклон, % |  | не более 8 | К |
| Разворотные площадки: внизу. Ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: внизу. Глубина, см | нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см | 135 | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см | 275 | не менее 150 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см | нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | да | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | Нет | не менее 30 | К, О |
| Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса) |  |  |  |
| Разворотные площадки. Длина, см | Нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки. Ширина, см | Нет | не менее 150 | К |
| Тамбур |  |  |  |
| Высота порогов, см | 2,5 | не более 2,5 | К, О |
| Двери наружные |  |  |  |
| Ширина дверного проема в свету, см | 70 | не менее 90 | К, О |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | нет | да | С |

Пути движения в учреждении

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более) |  |  |  |
| Ширина марша, см | 140 | не менее 135 | О, С, Г |
| Высота ступени, см | 17 | не более 15 | О, С, Г |
| Глубина проступи, см | 31 | не менее 30 | О, С, Г |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | Нет | да | С |
| Дополнительные разделительные поручни | Нет | да, если ширина марша более 250 см | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные | нет | да | О, С |
| Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | нет | не менее 30 | О, С |
| Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более) нет |  |  |  |
| Уклон, % |  | не более 8 | К |
| Разворотные площадки. Внизу, ширина, см | Нет | не менее 150 | К |
| Разворотные площадки. Внизу, глубина, см | Нет | не менее 150 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см | Нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | Нет | да | К, О, С, Г |
| Поручни непрерывные | Нет | да | К, О, С |
| Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см | Нет | не менее 30 | К, О |
| Коридоры /холлы/ галереи и т.п. нет |  |  |  |
| Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см | нет | не менее 120 | К |
| Глубина зоны перед дверью при открывании | нет | да | К |
| Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см | нет | 60 | С |
| Двери внутренние (кроме технических помещений) |  |  |  |
| Ширина дверного проема в свету, см | 70 | не менее 90 | К, О |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | нет | да | С |
| Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |
| Высота ступени, см | 17 | не более 15 | О, С |
| Глубина проступи, см | 31 | не менее 30 | О, С |
| Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | нет | да | С |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги нет |  |  |  |
| Кабина. Ширина дверного проема в свету, см | Нет | не менее 80 | К |
| Кабина. Рельефные указатели на панели управления | Нет | да | С |
| Кабина. Высота расположения панели управления, см | Нет | 90–110 | К |
| Номер этажа напротив лифта | Нет | да | К, О, С, Г |
| Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова | Нет | да | С |
| Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1) нет |  |  |  |
| Пандус междуэтажный | Нет | да | К |
| Пандус междуэтажный. Ширина марша, см | Нет | не менее 100 | К |
| Пандус переносной | нет | да, если отсутствует пандус междуэтажный | К |
| Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа) |  |  |  |
| Платформа (подъемник) для инвалидов | нет | да | К, О, С |
| Габариты разворотной площадки, ширина, см | 135 | не менее 150 | К |
| Габариты разворотной площадки, глубина, см | 275 | не менее 150 | К |

Зона оказания услуг

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения различного функционального назначения |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету, см | 70 | не менее 90 | К, О |
| Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности, см | 75 | 80-110 | К |
| Габариты зоны обслуживания, ширина, см | 120 | не менее 90 | К |
| Обслуживание в кабинете2 |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету, см | 70 | не менее 90 | К, О |
| Обслуживание с перемещением по маршруту2 |  |  |  |
| Ширина полосы движения, см | 120 | не менее 120 | К, О |
| Кабина индивидуального обслуживания |  |  |  |
| Габариты кабины, ширина, см | 120 | не менее 160 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | 140 | не менее 180 | К |
| Место для сидения | да | да | О |

Санитарно-бытовые помещения

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Санузел |  |  |  |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см | нет | не менее 150 | К |
| Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см | Нет | не менее 150 | К |
| Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см | Нет | не менее 90 | К |
| Габариты кабины, глубина, см | Нет | не менее 180 |  |
| Габариты кабины, ширина, см | Нет | не менее 165 | К |
| Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные | Нет | да | К |
| Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см | Нет | 30 | С |

Средства информации и телекоммуникации

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги нет |  |  |  |
| Маркировка кабинетов приема со стороны ручки | нет | да | С |
| Маркировка на кнопках управления лифта | нет | да | С |
| Маркировка на поручнях лестниц | нет | да | С |

Территория учреждения

| Оцениваемый элемент. Параметры оценки | Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям | Допустимое значение оцениваемого параметра | Важность для категории МГН |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона обслуживания. Вход на территорию |  |  |  |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см | нет | не менее 90 | К, О |
| Открытые автостоянки нет |  |  |  |
| Автостоянка для посетителей | нет | да | К, О |
| Доля машиномест для инвалидов, % | нет | не менее 10% от общего числа | К, О |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |
| Указатели направления движения | нет | да | К, О, Г |
| Открытая лестница нет |  |  |  |
| Ширина марша, см | нет | не менее 135 | О |
| Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см | нет | не менее 30 | К, О |
| Дополнительные разделительные поручни | нет | да, если ширина марша более 250 см | О, С |
| Контрастная окраска первой и последней ступени | нет | да | С |
| Пандус |  |  |  |
| Ширина марша при одностороннем движении, см | Нет | не менее 100 | К |
| Уклон, % | Нет | не более 8 | К |
| Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см | Нет | не менее 60 | С |
| Нескользкое при намокании покрытие | нет | да | К, О, С, Г |

Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

| № п/п | Наименование элементов | Фактическая доступность для инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1. | Наружные входы. Входная группа | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2. | Пути движения в учреждении | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3. | Зона оказания услуг | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5. | Средства информации и телекоммуникации | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6. | Территория учреждения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7. | Выводы о доступности | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Не доступно |

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

| Степень доступности учреждения | Фактическая доступность для инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Учреждение доступно полностью | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Учреждение не доступно, требуется адаптация | да | да | да | да |

Дата составления паспорта 			«11»  апреля 2011 г.

Паспорт составил ________________________( Холуева Н.В. )

Контактный тел. (34374) 7-17-70

При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.